BX2015038附件一

上海海事大学高清录播系统技术要求

- 项目总体要求

总体要求系统成熟，性能稳定，适应长时间无故障稳定工作；使用界面友好，操作便捷，保证教师常态化教学活动；视、音频信号同步，指标表现优异，画面中无任何广告嫌疑或与课程无关的标识；录播教室可实现同时录制、直播、导播控制等操作，互不干扰；采用通用格式，支持网络浏览器直播和点播，录制画面的质量应达到1080P的高清效果。

- 录播系统必须具有人工导播、半自动导播和无人值守的全自动录播三种录制模式。

- 多种导播模式可根据实际需求自由切换使用。

- 支持远程直播、录播、点播、互动等功能。

- 要求支持全高清，多种格式、模式支持；多码流多协议支持，具备良好的兼容性及扩展性，可与多媒体系统、观摩系统、交互系统、教学评估系统、资源管理系统等整合。

- 环境建设：要求做到符合相关规章标准要求，符合教学的实际要求，具备吸声隔音效果，并考虑教师补光照明。

- 功能要求

- 高清录播系统

- 系统应具有整体长远的规划，具有兼容性、扩展性、先进性。

- 系统成熟、性能稳定，适应长时间无故障稳定工作；使用界面友好，操作便捷。

- 录播主机应为一体式设备，支持一键开、关主机，不受操作系统影响。

- 录制、直播和存储等功能集成在同一台录播主机上。

- 启动录制按键后，录制即开始，无延时；避免遗漏课程画面。

- 录播主机配置≥5路高清视频接口，≥2路专业音频接口，视、音频信号同步，指标表现优异。

- 录制系统内置不少于4路及以上高清视频和1路VGA/DVI/HDMI信号的输入，可支持不少于5路画面同步录制，并能够同时对5路画面进行预览监看，录制好的文件最多可为6个高清视频文件(1路混合视频(PGW，含音频)及4路单独的高清视频(含音频)和1路VGA/DVI/HDMI信号)。

- 录播主机能实现支持单流、多流、单流多画面格式，以便教师按照自己的要求选择录制格式。各摄像机拍摄的资源文件全程记录保存。

- VGA/DVI/HDMI信号用硬采集方式，任何电脑无需另安装软件或采集卡，以便教师使用、管理和维护。系统可兼容教师自带笔记本电脑的输出信号切换。

- VGA/DVI/HDMI信号采集完整，图像宽高比与教师电脑一致，无拉伸、变形等现象。当与视频宽高比冲突时，如教师电脑4:3，视频要求16:9，可通过在侧边增加背景图片、课程信息、学校信息、教师近景等策略解决，保证画面质量。可根据ppt内容的字数长短,自动计算时长,调整切换时间。也可人为设置ppt呈现时间。

- 根据ppt切换等内容增加索引,索引标签来自ppt内容，后期可通过点击索引自动定位播放视频。

- 视频输入接口为HD-SDI/分量/HDMI。

- 录播系统可与学校的排课系统实现实时数据对接。

- 应提供丰富的第三方接口，并提供完善的SDK二次开发包，能够实现和其他已有业务系统（如流媒体平台、精品课程平台）的开发对接。

- 系统应自带丰富的片头、片尾图片及文字信息的模板供教师选择；在开始录制或直播前，教师可根据个人喜好或系统可根据教师个人喜好手动或自动设置并选择合适的片头、片尾图片及文字信息，并可保存为个性化模板文件。

- 系统须可设置高、中、低等多种不同的录制码流；开始录制或直播前，教师可根据需要选择不同的录制分辨率、宽高比、输出格式等。

- 系统应支持视频互动模式的录制，即在同一个画面内，同时呈现多路教学场景，如教师提问与学生回答的互动场景或教师讲解课件场景。并且最后生成单一的视频文件。系统具有兼容性和扩展性，支持与各种类型、等级的高清摄像机对接，并可直接控制。

- 系统应支持与交互教学系统对接，实现远程交互教学的全程录制。

- 系统支持课程信息列表的修改与维护。课程信息包括课程名称、教师姓名、上课地点、拍摄时间等。录播前教师可方便选取或临时填写课程信息。

- 系统应可根据课程信息命名视频文件，并支持对任课教师、课程名称的搜索查找。

- 录制视频应为标准H.264编码格式（1080  25P全高清MP4文件，编码码率≥12M码率），应支持多终端主流播放器播放，播放时无需安装定制插件；所有录制素材及切换标记应能同步记录保存，应能被Premiere Pro CS，SONY VEGAS，APPLE Final Cut等主流专业视频编辑软件原生导入（非二次编码）进行后期剪辑。

- 系统应具有1路现场导播环路输出HD-SDI或DVI/VGA/HDMI接口，将实时录制画面（PGW）通过设在讲台上的液晶屏（7吋以上）反馈至授课老师。

- 导播功能

- 多场景智能切换和录制：根据肢体动作等因素的变化可实现教师、学生、板书特写和电脑等多个场景图像的自动切换和调度，实现教学全过程、全场景的无人值守自动切换录制和自动编辑。

- 导播系统可设定从一个场景到另一个场景切换的响应延迟、场景保持时间参数，保证画面切换平滑稳定。

- 提供手动导播功能，管理人员可通过手动导播功能控制教师/学生摄像机动作，可对所有场景进行切换控制，手动导播与自动导播可以随时无缝切换。

- 在画面之间调度切换时，可以进行淡入淡出、卷帘、左移、右移等丰富的画面过渡特效显示，画面切换平滑；并可通过界面控制实时控制特效切换速度及时间，达到专业视频切换要求。

- 自动导播规则定制（根据投影内容变换与视频主画面自动切换规则），规则及个性设置保存为模板(不同老师分别设置调用)。切换时间点应能记录保存，并与视频同步，能被Premiere Pro CS，SONY VEGAS，APPLE Final Cut等主流专业视频编辑软件导入作视频标记点进行编辑。

- 录制过程常态化:

- 无须摄像人员控制，采用图像识别技术的自动跟踪系统，确保跟踪无盲区。

- 教师授课及学生问答时，时，无需任何外加感应设备即可实现摄像系统自动跟踪和自动切换（包括教师板书特写，学生回答问题等）。

- 最大限度地保证常态化教学、现有资源的高效利用及保持教室内部装修。

- 跟踪系统：

- 跟踪系统采用领先的人物识别技术进行跟踪，教室不安装红外或超声波感应设备，师生也无需佩戴任何发射或感应器。

- 能够自动、准确地定位教师/学生的位置。

- 可实时的跟踪拍摄教师/学生，保持教师/学生特写画面或图像取景在预置范围内，确保拍摄主体在图像中央，无镜头闪烁、跳跃等问题。

- 跟踪系统不会因为光线、声音、电磁、投影变化等外在的环境影响导致跟踪失灵。

- 教师跟踪摄像系统自动完成对上课老师的跟踪拍摄，无需管理人员控制。

- 跟踪时平滑稳定，跟踪系统能够设定不同的跟踪速度和平滑度。

- 跟踪系统能够设定教师特写镜头的景深大小。

- 跟踪拍摄老师板书特写内容的讲解过程时应画面清晰、画幅适中，云台转动平缓，启动时无抖动，景深推拉自然。

- 摄制摄像机采用HD-SDI接口一体化云台控制。

- 跟踪系统自动根据教师身高调整镜头高度，使用时不需人为对摄像机进行任何调整。

- 采用图像分析定位系统对起立回答问题的学生进行区域精确定位，学生跟踪不受学生高度、教室形状（阶梯）等影响；回答问题的学生无需进行任何额外操作，只需像普通上课时一样起立回答问题，系统便可自动对正在回答问题的学生进行特写定位拍摄。

- 学生发言完毕坐下时，系统自动结束学生定位拍摄，将场景切换至其它场景。

- 当多个学生同时发言时，系统自动对学生进行区域进行全景定位拍摄。

- 声音采集

- 系统须支持教学现场教师扩声和电脑课件扩声，并确保现场音频录制与扩声互不干扰。

- 可分别对录播和现场扩声音量进行单独调整。

- 可通过软件实现远程声音的调节和混音操作，提供多路自动混音，可选择每个话筒输入通道是否参与混音。

- 教师拾音可通过领夹麦克或手持无线话筒拾音，学生拾音通过手持无线话筒采集。

- 音质须不低于教育部视频公开课录制标准。

- 声音和视频画面必须严格同步。

- 系统采用数字化音频处理设备，自动保存设置参数，完全避免误操作对系统的影响。

- 输出通道可编组，所有输入通道均具有多段参量均衡调节和增益控制，带滤波、均衡、和门限反馈消除或增益分享自动混音反馈消除。

- 支持与观摩系统、交互系统对接。

- 系统须具有良好的兼容性。系统须支持多种控制方式、支持远程控制。

- 控制系统

- 系统控制主机内置VGA/DVI/HDMI切换系统，支持多种显示投影模式。

- 系统可扩展对灯光、窗帘等环境设备进行统一管理和控制。

- 系统支持一键开启和关闭功能，必须能 “一键式”启动和停止录播系统及控制教室内多媒体设备。

- 控制系统可编程，可针对具体需求做出对应调整，满足个性化需要。

- 控制面板应是可编程、可触摸、不小于7英寸液晶面板。

- 通过控制面板可调整声音，既可话筒音量和整个系统音量同时控制，也可对话筒、教师PC及整体音量分别控制。

- 控制面板应具有开始、暂停、停止三个按键便于教师操作，并与后台远程控制软件联动，可显示当前录制状态，便于教师判断。课间休息时可使用录播暂停功能，恢复后继续从原停止位置处录制，不另行生成文件，录制全程生成单一文件，暂停功能不影响最终录制结果。

- 远程控制要求

- 管理人员可在远程通过网络登录后可预监所有录制画面、可远程控制摄像机和镜头的切换、可完成远程人工导播或半自动导播。

- 支持摄像机预置位设置，方便在手动录制过程中快速调用。

- 可远程对录播系统的参数进行设置，可远程启动、暂停、结束录播进程，可以远程操控教室内的设备，对设备进行切换。

- 远程预看的画面应清晰，且声画同步无延时。

- 可实时显示声音波形、录制时间、文件大小的变化。

- 管理人员可通过硬件和软件远程控制摄像机的转动，调整摄像机的角度，也可对镜头进行变焦，推进或拉远拍摄目标，产生景别的变化，并可调整摄像机的聚焦。还可通过鼠标在多种可编辑的动态取景模式之间选择场景构图变换，为管理人员带来便利。

- 可通过远程与教室内人员对话。

- 直播和互动系统采取录播主机与视频会议系统对接的方案，录播画面经HDMI端口接入会议系统，实现校区间实时双向交流。

- 自动导播策略合理，避免场景切换时推、拉、摇、变焦等垃圾镜头出现。

- 摄像机安装位置合理，保证教师处于画面中央位置，教师视线与镜头大致平行。

- 确保一间教室内每台摄像机拍摄画面清晰度一致，无色差。

- 录制生成的文件即可保存在本地，也可以上传至服务器端。为适应学校网络，上传资源可选择自动上传或手动上传。

- 主要设备清单

| 序号 | 货物名称 | 实际数据/材质 |
| --- | --- | --- |
|  | 高清录播主机 | - 机架结构，具有高性能运算芯片和大容量内存及足够的存储空间。根据定位系统反馈及其它状态信息，判断教学进度，实现多场景自动切换的策略调度。自动图标、主题图像叠加；自动镜头切换、自动切换特技效果。一体化硬件设计，稳定可靠；视频接口采用模块组设计。 - 4路及以上单独高清信号及1路VGA/DVI/HDMI信号实时采集。 - VGA信号实时硬件采集，色彩饱满、图像流畅。 - 支持高清和标清，往下兼容。 - 内置RS-232接口，用于扩展控制。 - ≥1路6.5mm/卡侬专业音频接口。 - ≥4路HD-SDI接口，1路DVI/VGA/HDMI接口，1路环路DVI/VGA/HDMI输出接口。 - 要求主机具备3C检测报告和认证证书。 - 要求具备高清录播计算机软件著作权、软件产品登记证。 |
|  | 录播管理系统 | - 基于B/S架构，兼容IE等浏览器。 - 支持录制时间、文件大小、课程信息的提示。 - 录制时，手动、自动导播可随时切换，可对场景进行控制，包括机位、景深、变焦等。 - 当设备发生故障后，截止故障发生时，录播内容将自动形成完整文件保留，支持后期修改编辑。支持直播、录制、点播在录播主机中实现并同时提供使用功能。 - 可通过IE浏览器进行设备的远程配置、管理录制、直播、用户管理等操作。支持电影模式、三分屏课件录制；视频文件格式为mp4。持跨网段、广域网的直播和点播、支持组播、单播，适用与各种网络环境；网络服务端口可支持自行定义功能。 - 跟踪定位模块采用图像分析技术，有效避免环境变化带来的负面影响。 - 支持多机位拍摄，针对不同数量机位设有不同预案，完美支持多种组合方案。 - 有良好的兼容性，支持多种外设，提供整体整合控制策略。 - 能够准确识别教师、学生、板书、活动等多种事件，自动切换教师、学生、计算机、全景等多个场景，无需外接信号切换器，切换时间参数可调，切换特效可调。 - 教师跟踪摄像机对授课教师进行自动跟踪特写拍摄，无需摄像人员控制，跟踪效果平滑、细腻，教师轻微晃动不会跟踪拍摄，保证画面稳定。 - 整合学生发言定位系统，学生摄像机可对回答问题的学生自动进行定位特写拍摄。 - 能正确处理教师下讲台等复杂跟踪情况，提供合理的拍摄及切换机制。 - 智能判断多人场景，出现该场景时拍摄全景画面。 - 标准化接口，支持高清摄像机及专业云台。 - 提供摄像机手动控制功能，可方便地在自动和手动拍摄之间进行切换。 - 具备PPT翻页控制、媒体播放器控制、激光指示等激光教鞭功能。 - 教师PC播放视频时，导播系统自动锁定教师电脑画面进行录制，无需人员操作。 - 要求提供软件著作权证书和软件产品登记证书。 |
|  | 远程导录播软件 | - B/S架构，通过浏览器即可对全自动录播系统进行远程多画面导播，支持多画面实时预览、多画面实时导播、通过鼠标即可对各录播场景进行调度操控，可对各场景摄像机进行机位、景深、变焦等操作，支持远程录播系统设置，远程通话指导等功能。 - 支持远程、本地双机同时录制模式，支持录制文件双机备份功能。 |
|  | 图像跟踪系统（含跟踪主机等） | - 采用图像识别技术，基于B/S架构，通过IE等浏览器即可进行管理。 - 支持4路及以上摄像的跟踪定位拍摄。 - 具有自动、准确的定位教师/学生/板书的位置，并能控制摄像机实时跟踪拍摄教师/学生/板书。 - 整套系统无需借助其他配件来实现跟踪效果。 - 不受环境光源影响，自动识别距离的远景自动调节摄像变焦功能始终保持教师特写画面；特写画面的大小可以调节。 - 具有多人员识别与拍摄策略；单人员是特写拍摄、多人员是全景拍摄。 - 采用连续性识别与定位拍摄技术，实时跟拍每一个位置，保障拍摄的流畅与自然。 - 支持移动速度的设置。可实现教师跟踪分析、学生定位分析、板书触发分析等多种教学实景。 |
|  | 数字音频矩阵 | - AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 - AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 - AFC声反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 - 可通过软件实现对音频信号的远程调整。 |
|  | 高清摄像机 | - 一体化高清摄像机，推荐品牌：索尼、松下、JVC或同等国际品牌。 - 200万以上像素 ，采用先进的1/2.8英寸单片 EXMOR CMOS传感器，可以提供高清晰度和高分辨率的图像质量。分辨率支持：1080p/30、1080p/25、1080i/59.94、1080i/50、720p/59.94、720p/50、720p/29.97、720p/25、NTSC、PAL。20倍光学变焦，12倍数字变焦。水平视角达到2.9° (远端)到 55.4°(广角)。平移：正负170（最高速度100度/秒） , 俯仰：-20到+90度（最高速度90度/秒） |
|  | 智能中控系统 | - 集中环境控制管理系统，实现教室内所有多媒体设备及录播设备的统一管理。 - 内置VGA切换器。 - 内置视频矩阵。 - 液晶控制面板不小于7寸，可灵活编程，支持外围多媒体设备控制。 - 一键开启和关闭系统中所有设备，一键控制录播。 - 支持录播设备与多媒体设备独立控制，实现不同模式上课只开启响应设备。 |
|  | 时序电源 | - 提供录播系统中设备统一供电管理。 - 提供8个电源开关通道，8路通道开关状态可由面板显示。 - 支持面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能，支持面板按键对每一通道进行开关控制。 - 可通过软件指令，锁闭和解锁面板按键操作功能。 - 支持端口独立开关控制指令和时序开关控制指令。 - 支持端口独立开关的延时设置，可现场进行开关机的延时时间和顺序的设定，延时时间可达15小时（可对投影机等进行延时关电操作）。 - 提供端口互锁功能，可用于控制电动幕、升降架、以及电动窗帘。 - 提供1 x RS232 串口、1 x 2路IO控制接口，可通过软件指令，面板按键控制各通道开关。 - 输入电源：230V 50/60Hz 。 - 单通道的最大电流为10A。 - 8×标准电源插座。 - 19寸标准机柜1U设计。 |
|  | 鹅颈话筒 | - 单指向性。 - 国际著名品牌。 |
|  | 无线话筒 | - 国际著名品牌。 |
|  | 机柜 | - 著名品牌。 - 标准金属机柜，适用所选机架设备的安装。 - 防静电设计、配线槽。 |
|  | 配套线材、配件及讲台 | 音视频电缆、网线等管线、配件采用著名品牌专业级产品。讲台定制。 |

注：此次建设的高清录播系统为三机位，投标方可根据自己方案进行优化设备清单，技术指标不能低于提出的技术指标要求。