1吨移动龙门吊防摇控制实验平台

设备数量：一套

一、系统框图

二、主要设备

| 设备名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 可升降移动龙门架 | 展开后高度3米 收回后高度2米 长度4米 额定负载1吨 | (1)小车运行方向有位置测量装置，位置测量范围0-4米，精度1mm（编码器/激光测距等） (2)起升方向有绳长测量装置，精度1mm（编码器等） |
| 小车与起升系统 | 额定起重量1吨 小车速度20米/分钟 起升速度8米/分钟 | (1)小车速度、转矩由变频器提供 (2)起升速度、转矩由变频器提供 |
| PLC |  | 控制变频器等 PLC为可选项，也可以工控机直接控制变频器。 PLC建议选西门子S7-1200以上或同功能其他型号。 |
| 工控机 |  | 控制PLC等 CPU 采用intel I7以上或同功能其他型号，硬盘1T以上，内存16G以上。 |
| 变频器 |  | 控制小车与起升的运行 AC 380V三相，小车变频器功率0.4kW以上，起升变频器功率1.2kW以上，以太网或串口通讯控制，以太网通讯方式优先，具备起重功能 |
| 摆角检测系统（倾角仪） | 摆角检测范围：正负10度，精度0.1度；检测频率50Hz |  |
| 摆角检测系统（视觉） | 每秒50帧；两个摄像头 | 两个摄像头已自备，需安装 |

电源	三相交流 380V  50Hz

三、系统功能

1、工控机能够通过PLC实时控制或者直接控制龙门吊小车和起升的运行

2、工控机能够实时读取系统测量数据：小车速度、小车转矩、起升速度、起升速度、摆角、小车位置等

四、安装位置门尺寸：高234cm 宽203厘米

五、交货周期：合同签订后3个月内供货。

六、其他

本项目为交钥匙工程。投标方负责设备到学校后开箱、就位、安装、调试等工作并对设备安装、调试的正确性负全部责任。

质保期： 不低于3年。