航运科技大楼会议室无纸化办公设备采购项目

技术需求

- 一、项目概况

本项目为完善航科楼会议室功能，在原有会议室多媒体系统的基础上增加采购无纸化智能桌面办公设备10套，无纸化智能桌面办公设备为集成显示、话筒为一体的可升降设备，显示系统采用双屏设计，13.3寸高清液晶屏加10.1寸副屏，内置客户端（含客户端软件），可显示会议需要图案，会议嘉宾名称等，完美实现交互式无纸化强大的会议功能。话筒同时集成在设备上，可独立升降，也可和显示屏一键同步升降。

设备需和原有无纸化办公设备系统兼容，具体功能机技术参数要求详见后文。

本项目不接受联合体投标。

- 二、项目限价：10万元。

- 三、资质要求

厂家授权的供应商。

- 四、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 购置内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航运科技大楼会议室无纸化办公设备 | 10套无纸化办公设备。 | 无纸化设备为无纸化会议13.3寸超薄双屏升降一体机（含升降话筒）（含客户端软件），集成显示屏及话筒为一体，可升降翻转，内置客户端（含软件），且需和已有会议室多媒体系统设备兼容，具体要求详见功能及技术需求。 |

- 五、功能及技术参数

- 升降器参数功能要求

1、带麦克风一体升降，话筒升降具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。

2、无纸化超薄13.3英寸电容液晶屏升降器，分辨率达1920*1080P，显示效果清晰，可调节背光设计，防止过亮或过暗引发疲劳感。

3、支持HDMI和VGA两路信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。

4、设备可通过中控软件进行集中控制，可通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。

5、桌面面板带USB接口，通过连接U盘可浏览文件或上传文件。

6、13.3寸主屏：支持触摸，仰角角度：0-30°；屏幕尺寸：13.3""，屏幕比例：16：9；屏幕分辨率：1920*1080；视频接口：VGA、HDMI；背光类型：WLED，15K小时，含LED驱动器；对比度：600：1；亮度：300cd/㎡；可视角度：45/45/20/40(Typ.)；显示器厚度：7.65mm；电源供电：AC 220V 50-60/HZ。

7、10.1寸副屏：不支持触摸；副屏幕分辨率：1080*800；副屏幕对比度：500：1；副屏幕亮度：400 cd/m² (Typ.)；副屏幕工作环境：工作温度: 0 ~ 50 °C ; 存储温度: -20 ~ 60 °C； 副屏幕工作频率：60Hz；副屏幕可视角度：80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)；副屏幕类型：IPS屏全视角；副屏幕电压：3.3V。

8、话筒：稳固的带锁紧插拔式咪杆设计；高灵敏度咪芯设计，拾音距离可达50cm；指示灯设计，指示发言状态；按键灯支持三色显示，可显示发言、优先、故障等信号；支持多支主席同时在线；长距离传输对音质不会有任何影响；“线形手拉手”连接；支持主线环形连接，手拉手话筒主线出现中间断开，并不会影响使用；抗手机RF干扰；主席话筒具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元；支持网线或8芯线传输，话筒自带一个网口及一条1.5M会议8芯线；话筒防水级IPV5；可外接专用录音模块，完成录音功能；内部自带灵敏度调节，单独对任意一只话筒进行灵敏度调节，保证会议室系统的最大音频输出增益；可以支持软件，并可以通过232接口与其他中央控制设备连接，实现集中控制；可外接表决器面板，完成表功能。

9、内置客户控制终端：

支持操作平台：支持64位Windows7、Windows10操作系统，最大支持3840x2160的4K解码，支持HDMI4K点屏；

处理器：intel i5 4代，CPU主频：1.3GHz，最高睿频：4.6GHz， 双核四线程；

内存：DDR 3 8G

硬盘：128G(SSD固态硬盘）

网络：1000M口保证数据的稳定性（10/100/1000Mbit)

标准接口不低于：1*DC电源；1*HDMI；1*VGA；2*USB2.0；2*USB3.0；1*LAN；1*MIC IN；

- 无纸化客户端软件功能参数：

无纸化客户端软件

1、 支持展示欢迎信息、会议主题、 参会人员、会议室信息、会议时间、主持人、会议议程等信息。

2、支持投票表决，会前、会中可创建投票表决，可主席权限客户端管理、开启。

3、支持多种同屏广播模式，包含强制模式、异步浏览、跟踪主讲、全屏模式、窗口模式等，同屏广播视频清晰流畅，窗口模式与全屏模式之间可无缝切换、不黑屏。

4、★支持TTS语音库管理、播放、下载，权限客户端可直接输入文本生成语音文件，推送到各个客户端进行播放，无需通过后台操作。

5、★具有可收展悬浮快捷菜单，可快速发起同屏广播、电子白板交互、批注等功能，操作简单方便、快捷高效；支持任意状态下进行个人手绘批注、交互手绘批注、个人白板、交互白板、一键截图等操作，并生成会议纪要，并支持手动添加记录，即时保存即时查看。

6、支持会议服务呼叫功能，参会人员可向茶水间或服务台呼叫茶、水、纸、笔、技术支持、清洁等或自定义需求内容服务。

7、支持屏幕控制功能，可控制其它任意客户端终端或流媒体终端发起同屏、同步大屏、切换信号源。

8、★支持一键切换主题风格，如商务蓝色主题、红色主题、渐变主题、护眼主题。

9、支持直接一键快速访问服务器后台，登录后可进行编辑会议、上传文件、修改设置参会人员权限等操作。

10、★具有控制会议开启/关闭控制、会议资料开启/关闭控制、设备开启/关闭控制、投票项开启/关闭控制等控制功能。

11、★具有三种实用工具：网页浏览、计时器、计算器、放大镜，可一键快速调用、简单实用，助力参会人员。

12、★提供无纸化软件著作权复印件（投标单位盖章）。

13、★提供软件截图（投标单位盖章）。

14、★提供产品CNAS、CMA检测报告（投标单位盖章）。