附件一：设备清单及技术要求

| 设备名称 | 数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 高清识别相机 | 4 | 图像分辨率不低于1616*1232 采用彩色逐行扫描CCD 曝光时间可调 识别时间小于300ms 增益调节范围0~36dB 支持日夜切换功能 图像格式需为RGB/YUV原始图像或JPEG压缩图像 视频图像格式需为高清H.264视频流和Motion-JPEG视频流 传输方式支持100/1000M自适应以太网接口（RJ45） 支持TCP/IP、HTTP、UDP、DHCP、PPPoE 外形尺寸不大于65*65*138mm 镜头需采用Computar 8mm镜头 计算平台基于TI 6655DSP平台 |
| 高清识别相机 | 4 | 图像分辨率不低于600万像素 采用彩色逐行扫描CCD 曝光时间可调 识别时间小于300ms 增益调节范围0~36dB 支持日夜切换功能 图像格式需为RGB/YUV原始图像或JPEG压缩图像 视频图像格式需为高清H.264视频流和Motion-JPEG视频流 传输方式支持100/1000M自适应以太网接口（RJ45） 支持TCP/IP、HTTP、UDP、DHCP、PPPoE 外形尺寸不大于65*65*138mm 镜头需采用Computar 12mm镜头 计算平台基于TI 6655DSP平台 |
| OCR处理服务器 | 2 | CPU性能不得低于Intel Core I7 内存不得低于16GB 硬盘不得低于500GB |
| 相关辅材及相关软件 | 1 | 相关辅材可更具上海海事大学要求定制 相关软件接口兼容上海海事大学智能OCR识别系统 |

技术要求：上述系统及设备应具有在目前国内现有自动化码头实际运行一个月以上的使用案例。相关软件及接口需兼容上海海事大学智能OCR识别系统接口。★投标单位需提供以上技术要求相关证明。